Este é um projeto criativo de um Dispenser de M&Ms automatizado com Arduino, utilizando materiais recicláveis como potes de Yakult e papelão.

Aqui está um guia completo de como você pode reproduzi-lo:

### 1. Materiais Necessários

Eletrônicos:

- Arduino Uno (ou Nano)

- Sensor Ultrassônico HC-SR04 (para detectar a mão)

- Servo Motor MG90S ou SG90 (para o mecanismo de abertura)

- Cabos Jumpers (Macho-Fêmea e Macho-Macho)

- Protoboard (opcional, para facilitar as conexões)

- Fonte de Alimentação (Bateria 9V ou cabo USB)

Estrutura:

- 2-3 Potes de Yakult vazios (para o funil e reservatório)

- Papelão (para a carcaça externa)

- Cola quente

- Estilete ou Tesoura

### 2. Montagem da Estrutura

- O Reservatório: Corte o fundo de um pote de Yakult para que ele sirva como funil. Conecte-o a outro pote que servirá como a "calha" de saída.

- O Mecanismo: O servo motor deve ser posicionado de forma que sua "asa" (horn) bloqueie a passagem dos doces. Quando o servo gira, ele libera o espaço para o M&M cair.

- Sensor de Presença: O sensor ultrassônico deve ser fixado na parte frontal, logo acima de onde a pessoa colocará a mão.

- Caixa de Papelão: Monte uma estrutura firme para esconder o Arduino e os fios, deixando apenas o bocal do dispenser e o sensor para fora.

### 3. Circuito e Conexões

- Sensor Ultrassônico:

  - VCC -> 5V do Arduino

  - GND -> GND do Arduino

  - Trig -> Pino Digital 9

  - Echo -> Pino Digital 10

- Servo Motor:

  - Vermelho (VCC) -> 5V do Arduino

  - Marrom (GND) -> GND do Arduino

  - Laranja (Sinal) -> Pino Digital 8

### 4. Código para o Arduino

Abaixo está um exemplo de código que você pode carregar no seu Arduino IDE:

C++

#include <Servo.h>

// Definições dos pinos

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

const int servoPin = 8;

Servo meuServo;

long duracao;

int distancia;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

meuServo.attach(servoPin);

meuServo.write(0); // Posição inicial (fechado)

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Dispara o sensor ultrassônico

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Calcula a distância

duracao = pulseIn(echoPin, HIGH);

distancia = duracao * 0.034 / 2;

// Se a mão estiver a menos de 10cm do sensor

if (distancia > 0 && distancia < 10) {

meuServo.write(90); // Abre o dispenser

delay(1000);        // Espera 1 segundo para cair o doce

meuServo.write(0);  // Fecha o dispenser

delay(2000);        // Pausa para evitar múltiplas saídas

}

delay(100);

}

### Dicas de Sucesso:

- Alinhamento: Certifique-se de que o reservatório de Yakult esteja inclinado o suficiente para que a gravidade faça o trabalho.

- Tamanho do Doce: O mecanismo funciona melhor com doces arredondados que não entalam facilmente.

- Calibração: Se o dispenser não estiver abrindo o suficiente, ajuste os ângulos no código (ex: mudar de 90 para 120 graus).

Boa sorte com seu projeto de robótica!